| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-102D自动粉末和颗粒流动性分析仪 |  |  |  |

FT-102D自动粉末和颗粒流动性分析仪

通过对粉末和颗粒振实密度、松装密度、堆积密度、安息角（休止角）、质量流速、体积流速项目测量,综合反映粉体流动性和表征特性状况，通过卡尔指数，豪斯纳比指数综合评定物料流动性状况.

参数资料

| 序号/No. | 功能 | 量程 | 分辨率 | 测试方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 松装(自然堆积)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自动记录质量 2.输入体积 |
| 2. | 振实密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定质量测试 2.定体积测试 |
| 3. | 安息角（休止角） | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自动计算 2.PC软件过程数据曲线 |
| 4. | 质量流速 | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自动计时并停止 2.自带称重平台 3. PC软件过程数据曲线 |
| 5. | 时间 | 0-999999.99S | 0.01s | 自动 |
| 6. | 称量平台 | 0-2000.0g | 0.01g | 自动 |
| 7. | 漏斗容积 | 200ml |  |  |
| 8. | 量筒选购 | 200ml、250ml、500ml不锈钢材质（标配1个） |  |  |
| 9. | 圆盘 | 直径100mm |  |  |
| 10. | 搅拌装置 | 固定转速 |  | 自动 |
| 11. | 漏斗出口口径mm | 2.5；4.0；5.0；6.0；7.0；8.0；9.0；10；14；15；16；17；18；25（标配5个） |  | 可换结构 |
| 12. | 出口配有控制阀门 | 气动控制 |  | 自动 |
| 13. | 显示器 | 7寸触摸屏 |  |  |
| 14. | 温湿度范围 | 18-40℃ 相对湿度在35-80% |  |  |
| 15. | 流动指数 | 自动转化指数数据 |  | 自动 |
| 16. | 输入电源 | 220V±10% 常温环境下使用 |  |  |
| 配置打印机+触摸屏操作+自动流动性评定 |  |  |  |  |

标准配置外订购明细：

| 1 | 100-10ML | 玻璃量筒 | 个 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100-25ML | 玻璃量筒 | 个 | 1 |  |
|  | 100-50ML | 玻璃量筒 | 个 | 1 |  |
|  | 100-100ML | 玻璃量筒 | 个 | 1 |  |
| 2 | 100-ZDZJ | 振动组件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 100-XJDP | 橡胶垫片 | 套 | 1 | 不同规格4片为一套 |
| 4 | 100-DGJ | 振动顶杆件 | 个 | 1 | 含1mm振幅片 |
| 5 | 100-ZH-25ML | 不锈钢组合量筒 | 组 | 1 | 定体积法用：组合量筒由上套筒和标定体积量筒组成 |
|  | 100-ZH-50ML | 不锈钢组合量筒 | 组 | 1 |  |
| 6 | 2000-2.5LD | 不锈钢组合漏斗 | 个 | 1 | 不同规格的漏斗 型号不同 |
|  | 2000-5LD | 不锈钢组合漏斗 | 个 | 1 |  |
| 7 | 2000-JLT | 接料筒 | 个 | 1 | 与漏斗组合使用 |
| 8 | 2000-25ml | 不锈钢量筒 | 个 | 1 | 不同规格的不锈钢量筒型号不一样 |
|  | 2000-50ml | 不锈钢量筒 | 个 | 1 |  |
| 9 | 2000-100YP | 休止角圆盘 | 个 | 1 | 直径100mm |
|  | 2000-64YP | 休止角圆盘 | 个 | 1 | 直径64mm |
| 10 | 2000-JBQ | 搅拌器 | 套 | 1 | 含搅拌叶片 |
| 11 | 2000-CZPT | 称重平台 | 套 | 1 |  |
| 12 | 2000-0.5KG | 标准砝码 | 个 | 1 | 不同规格型号不同 |
| 13 | 2000-30D | 标准角度块 | 个 | 1 | 不同规格型号不同 |
| 14 | 2000-GYXT | 隔音箱体 | 个 | 1 |  |
| 15 | 102D-3Q | 检测技术服务 | 组 | 1 | 3Q验证 |
| 16 | 102D-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
|  | 102D-TB | 延保服务 | 年 | 1-3 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.