| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-104B休止角测定仪 FT-104B2休止角测定仪 |  |  |  |

FT-104B系列休止角测定仪

一.定义：

休止角是指粉体堆积层的自由斜面在静止的平衡状态下，与水平面所形成的角

二.工作原理：

休止角常用的方法是固定圆锥法（亦称残留圆锥法）。固定圆锥法将粉体注入到某一有限直径的圆盘中线上，直到粉体堆积层斜边的物料沿圆盘边缘自动流出为止，停止注入，测定休止角。

三.特点：

测试粉末和颗粒通过漏斗的时间和形成的角度，测试前进行预堆积，从而已知样品量，将已知质量粉末从漏斗流出而形成的堆积角，以及流出所需要的时间；可以获得休止角和流速数据。

| 粉体的休止角 | < 30º | 30º~45º | 45º~60º | 60º~90º |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动性表示 | 良好 | 较好 | 较差 | 差 |

用休止角评价粉体的流动性能，只能表示流动性的好坏，或者用于比较同种粉体因水分和粒度等引起的流动性差别。

参照GB11986-89《表面活性剂 粉体和颗粒休止角的测定》

ISO4324-1977要求；粉体和颗粒休止角的测定，

参照USP（美国药典）、BP （英国药典）和EP（欧洲药典）：DIN ISO 4324 - December 1983

四.适用范围：

用于制药、工业化学、洗涤、科研院校、质检机构等等相关粉末粉体及颗粒材料之检测；可以提供粉体储藏性质的变化在料仓中储存情况等。

五.型号及参数

| 功能项目 | FT-104B | FT-104B2 |
| --- | --- | --- |
| 1.透明 圆盘 | 直径diameter 100mm |  |
| 2. 漏斗尺寸 ： | 约外径155mm内径145mm |  |
| 漏斗数量 | 1个测试漏斗 | 2个（进料漏斗和测试漏斗各1个） |
| 搅拌装置 | 有 | 无 |
| 高度刻度 | 基板起带有0-100mm的刻度尺用于测量锥体高 |  |
| 6. 漏斗颈内径 | 10mm |  |
| 漏斗总高度： | 141mm |  |
| 出口阀门控制 | 有 |  |
| 流速功能 | 能测试质量流速Mass flow rate0-999.9g/s ； 体积流速Volume flow rate：0-999.9g/ml |  |
| 配置 | 钢尺 、毛刷、秒表 |  |

标准配置外订购明细：

| 序号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104B-LD | 玻璃漏斗 | 个 | 1 |  |
| 2 | 104B-100YP | 休止角圆盘 | 个 | 1 |  |
| 3 | 104B-JBQ | 搅拌器 | 套 | 1 | 含搅拌叶片 |
| 4 | 104B-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
| 5 | 104B-3Q | 检测技术服务 | 份 | 1 | 3Q验证 |
| 6 | 104B-YB | 延保服务 | 年 | 1-3 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.