| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-106B超硬材料堆积密度测定仪 |  |  |  |

FT-106B硬材料堆积密度测定仪

参照标准：

JB/T 3584-1999 本标准是对 JB 3584-84《硬磨料堆操作密度测定方法》；ANSI B74.17-1976《金刚石磨粒堆积密度的检验方法》

适用于粒度为 16/20~325/400 的人造金刚石和立方氮化硼的堆积密度测定

二．参数资料：

1.量筒：10±0.2；精度：0.015g   ；

2.外形尺寸：160mm*160mm*195mm

3.相对湿度：45%~55%；: 45%~55%

4.温度：20~24℃: 20~24℃

5.漏斗材质：黄铜；漏斗顶部内径：57.1 mm±0.01 mm；锥部高度：41.3 mm

导出的锥部角度：63±10′；漏斗颈内径：6.4 mm±0.03 mm；漏斗颈长度：6.4 mm±0.03 mm

6. 漏斗锁闭装置:以一个直径为19 mm的橡皮球，用两根弹簧固定在漏斗颈的下端出口处，不允许有颗粒漏下。 漏斗颈下端至测量筒口的距离为61.9 mm±0.1mm。

7. 测量筒

材质：黄铜

内径：19.3 mm±0.01 mm

内深：34.2 mm±0.02 mm

容积：约10 mL : 10 mL

8.刮板：刮板工作面的棱角应平整，其平直度在每毫米长度内应小于0.1 mm.

9.允许偏差：16/20~325/400粒度的试样，三次测定的堆积密度值允许偏差不应大于0.015 g/cm3

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.